LWK-3×220-A型便携式温控箱说明书

- 简介

本设备主要用于小范围及管道工程的热处理，能准确进行手动或自动控制加热器的温度变化，有一个控温点，额定输出功率为30KW。

- 工作原理

本机采用一只XMTJ型数显温度调节器（0～10000C）作温度控制。先由热电偶把测量所得的温度信号传给温控表，再由温控表控制强电输出，对外接加热器供电。另外设有手自动开关，可以直接人工根据温度值控制输出。

- 技术参数

输入：三相四线制

热电偶型号：K型

控温范围：0～10000C

输出功率：30KW,每组10KW/220V,共3组

- 操作说明

先旋转三相电压选择开关，观察电压表三相电压。再把功能选择自动，把温度设定好，加热器按三相及相应控制点插到输出插座上，合上电源开关即可。观察电流表及温度表温度显视。

如用手动，即把功能开关选择手动，无须温度设定，按下红、绿按钮即可控制输出。

- 注意事项

- 热电偶要注意正负，红为正，黑为负。

- 加热器要注意额定电压，本机为输出220V。

- 保险丝要采用RLSI-50A快速保险。

· 名称：吴江市新盛电热设备科技有限公司
· 地址：吴江市梅堰龙南开发区
· 邮编：215225 
· 电话：0512-63685811
· 传真：0512-63685810 
· 手机：13962586530
· 网址：www.xsdrsb.cn  
· 邮箱：zyj@xsdrsb.cn
             wjmyzyj@163.com